ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ GUNITE v10.0

Τεχνική Τεκμηρίωση - Λογική Προγράμματος

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα GUNITE v10.0 είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού και διαστασιολόγησης συνδετήρων για κολώνες με επικάλυψη gunite. Το πρόγραμμα υπολογίζει τις απαιτούμενες παραμέτρους και παράγει τεχνικά σχέδια με αυτόματη επιλογή των κατάλληλων αναπτυγμάτων συνδετήρων.

- ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΕΙΣΌΔΟΥ

  - Παράμετροι

| Σύμβολο | Παράμετρος | Μονάδα | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| X1b | Πλάτος | cm | Πλάτος της υπάρχουσας διατομηςς |
| X2b | Πλάτος | cm | Πλάτος της υπάρχουσας διατομηςς |
| Y1b | Ύψος | cm | Ύψος της υπάρχουσας διατομηςς |
| Y2b | Ύψος | cm | Ύψος της υπάρχουσας διατομηςς |
| a 1 | Κενό | cm | Αποσταση μεταξυ Φd και Φs |
| a 2 | Κενό | cm | Απόσταση παλιάς κολώνας - σιδήρων |
| X1s | Πλατος κουτιου συνδετηρα | cm |  |
| Χ2s | Πλατος κουτιου συνδετηρα |  |  |
| Y1s | Υψος κουτιου συνδετηρα |  |  |
| Y2s | υψος κουτιου συνδετηρα |  |  |
| Χ1g | Πλάτος | cm | Πλατος τελικης διατομης |
| X2g | Πλάτος | cm | Πλατος τελικης διατομης |
| Υ1g | Ύψος | cm | Υψος τελικης διατομης |
| Y2g | Ύψος | cm | υψος τελικης διατομης |
| Φd | Φ Διαμήκης | mm | Διάμετρος διαμήκων ράβδων |
| Φs | Φ Διαμήκης | mm | Διάμετρος συνδετηρα |
| t gunite | Παχος ενίσχυσης | cm | Παχος ενισχυσης |
| s | Αποσταση συνδετηρων | mm | Αυτά είναι από την βιομηχανια ετοιμοι πινακες |
| dh(hilti) | Αποσταση | cm | Αποσταση τρυπανιου |
| c | επικαλυψη | cm |  |
| as | Αποσταση | cm | Μηκος υπερθεσης συνδετηρων |

C=x1g-x1s or c=x2g-x2s

Ο χρηστης θα εχει ένα παραθυρο ως κατωθι παραδειγμα(κ1/κ2/κ3 αντιστοιχουν στις τρεις περιπτωσεις )

| Ονομα στοιχειου | X1b | X2b | y1b | Y2b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 45 | 45 | 35 | 35 |
| K2 | 45 | 45 | 0 | 35 |
| K3 | 0 | 45 | 0 | 35 |
| K4 | 80 | 80 | 30 | 30 |

  - Ράβδοι Διαμήκης Οπλισμός

| Σύμβολο | Παράμετρος | Μονάδα | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| n_x | Ράβδοι κατά X | τεμ. | Αριθμός ράβδων κατά τη διεύθυνση x |
| n_y | Ράβδοι κατά Y | τεμ. | Αριθμός ράβδων κατά τη διεύθυνση y |

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σε όλο το κεφάλαιο 3 έχουμε ως δεδομένο για τα παραδείγματα

- Φd=25mm

- A1=1cm

- A2=0.5cm

- Dh=5cm

- Tgun=8cm

- Φs=10mm

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 — 4-πλευρος μανδύας  (X1b>0, X2b>0, Y1b>0, Y2b>0)

Τελικές διαστάσεις gunite:

X1g = X1b + 2*tgun

X2g = X2b + 2*tgun

Y1g = Y1b + 2*tgun

Y2g = Y2b + 2*tgun

Εξωτερικές διαστάσεις συνδετήρα:

X1s = Χ1b+2*(α1+φd/10+a2+φs/10)

X2s = X2b+2*(α1+φd/10+a2+φs/10)

Y1s = Y1b+2*(α1+φd/10+a2+φs/10)

Y2s = Y2b+2*(α1+φd/10+a2+φs/10)

Δεδομένα:  X1b = X2b = 45 cm,  Y1b = Y2b = 35 cm,  tgun = 8 cm

Φd = 25 mm,  a1 = 1 cm,  a2 = 0.5 cm,  Φs = 10 mm

d  =  a1 + Φd/10 + a2 + Φs/10  =  1 + 2.5 + 0.5 + 1.0  =  5.0 cm

Τελικές διαστάσεις gunite:

X1g = X1b + 2 x tgun  =  45 + 2x8  =  61 cm

X2g = X2b + 2 x tgun  =  45 + 2x8  =  61 cm

Y1g = Y1b + 2 x tgun  =  35 + 2x8  =  51 cm

Y2g = Y2b + 2 x tgun  =  35 + 2x8  =  51 cm

Εξωτερικές διαστάσεις συνδετήρα:

X1s = X1b + 2 x d  =  45 + 2x5.0  =  55 cm

X2s = X2b + 2 x d  =  45 + 2x5.0  =  55 cm

Y1s = Y1b + 2 x d  =  35 + 2x5.0  =  45 cm

Y2s = Y2b + 2 x d  =  35 + 2x5.0  =  45 cm

Επικάλυψη:

c = (X1g - X1s) / 2  =  (61 - 55) / 2  =  3.0 cm

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 — Y1b=0  (ελεύθερη αριστερή πλευρά)

Τελικές διαστάσεις gunite:

X1g = X1b +tgun

X2g = X2b + tgun

Y1g = 0

Y2g = Y2b + 2*tgun

Εjωτερικές διαστάσεις συνδετήρα:

X1s = (X1b+a1+φd/10+a2+φs/10)-dh

X2s = (X2b+a1+φd/10+a2+φs/10)-dh

Y1s = 0

Y2s = Y2b+2*(α1+φd/10+a2+φs/10)

Δεδομένα:  X1b = X2b = 45 cm,  Y2b = 35 cm,  Y1b = 0  (ελεύθερη κάτω),  tgun = 8 cm

Φd = 25 mm,  a1 = 1 cm,  a2 = 0.5 cm,  Φs = 10 mm,  dh = 5 cm

d  =  5.0 cm  (ίδιο)

Τελικές διαστάσεις gunite:

X1g = X1b + tgun        =  45 + 8     =  53 cm  (ελεύθερη πλευρά: 1x tgun)

X2g = X2b + tgun        =  45 + 8     =  53 cm

Y1g = 0

Y2g = Y2b + 2 x tgun   =  35 + 2x8   =  51 cm  (κλειστή πλευρά: 2x tgun)

Εξωτερικές διαστάσεις συνδετήρα:

X1s = (X1b + d) - dh   =  (45 + 5.0) - 5  =  45 cm

X2s = (X2b + d) - dh   =  (45 + 5.0) - 5  =  45 cm

Y1s = 0

Y2s = Y2b + 2 x d      =  35 + 2x5.0      =  45 cm

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 — X1b=0 & Y1b=0  (γωνία κάτω-αριστερά)

Τελικές διαστάσεις gunite:

X1g = 0

X2g = X2b + tgun

Y1g = 0

Y2g = Y2b + tgun

Εσωτερικές διαστάσεις συνδετήρα:

X1s = 0

X2s = (X2b+a1+φd/10+a2+φs/10)-dh

Y1s = 0

Y2s = (Y2b+a1+φd/10+a2+φs/10)-dh

Δεδομένα:  X2b = 45 cm,  Y2b = 35 cm,  X1b = 0,  Y1b = 0  (γωνία),  tgun = 8 cm

Φd = 25 mm,  a1 = 1 cm,  a2 = 0.5 cm,  Φs = 10 mm,  dh = 5 cm

d  =  5.0 cm  (ίδιο)

Τελικές διαστάσεις gunite:

X1g = 0

X2g = X2b + tgun  =  45 + 8  =  53 cm

Y1g = 0

Y2g = Y2b + tgun  =  35 + 8  =  43 cm

Εξωτερικές διαστάσεις συνδετήρα:

X1s = 0

X2s = (X2b + d) - dh  =  (45 + 5.0) - 5  =  45 cm

Y1s = 0

Y2s = (Y2b + d) - dh  =  (35 + 5.0) - 5  =  35 cm

3.2 Αυτόματη Επιλογή Αναπτύγματος

Το πρόγραμμα ελέγχει όλα τα διαθέσιμα αναπτύγματα συνδετήρων και επιλέγει το κοντινότερο που ταιριάζει στην υπολογισμένη περίμετρο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 — 4-πλευρος μανδύας  (X1b>0, X2b>0, Y1b>0, Y2b>0)

Θα παρει δυο μανδυες σχηματος Π που αλληλοεπικαλυπτονατι κατά αποσταση αs.Τοτε το προγραμμα εχει δυο επιλογες ως προς τον μανδυα.

ΟΙ ΜΑΝΔΥΕΣ  του εμποριου είναι είναι στο παραρτημα 1

3.5 Υπολογισμός Διαμήκων Ράβδων

Ο συνολικός αριθμός διαμήκων ράβδων υπολογίζεται ως:

N_total = (n_x × 2) + (n_y × 2) - 4

Το -4 αφαιρείται γιατί δεν μετράμε τις γωνίες δύο φορές.

Παράδειγμα:

Για n_x=3 και n_y=4:

N_total = (3 × 2) + (4 × 2) - 4 = 6 + 8 - 4 = 10 ράβδοι

Εάν είναι τριπλευρος δεν υπαρχει οπλισμός στην πλευρα που y1b=0 και εάν είναι διπλευρος δεν υπαρχει οπλισμος στην πλευρα που  X1b=0 & Y1b=0

5. ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα παράγει:

Σχέδιο διατομής (απόλυτες διαστάσεις)

Σχέδιο κατακόρυφου οπλισμού

Πίνακα αποτελεσμάτων σε κείμενο

Παραρτημα 1

| Διαστ. | Αναπτυγμα (m) | Ύψος (m) | Βαρος (kg) | Ονομασία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ8/75 |  |  |  |  |
| 0,85Χ2,60 | 0,85 | 2,60 | 13,1 | 85/8/75 |
| 1,00Χ2,60 | 1,00 | 2,60 | 15,1 | 100/8/75 |
| 1,20Χ2,60 | 1,20 | 2,60 | 17,7 | 120/8/75 |
| 1,40X2,60 | 1,40 | 2,60 | 20,3 | 140/8/75 |
| 1,60X2,60 | 1,60 | 2,60 | 23,6 | 160/8/75 |
| 1,80X2,60 | 1,80 | 2,60 | 26,2 | 180/8/75 |
| 2,00X2,60 | 2,00 | 2,60 | 29,5 | 200/8/75 |
| 2,20X2,60 | 2,20 | 2,60 | 32,1 | 220/8/75 |
| 2,40X2,60 | 2,40 | 2,60 | 35,4 | 240/8/75 |
| 2,60X2,60 | 2,60 | 2,60 | 38 | 260/8/75 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 40,6 | 280/8/75 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 43,2 | 300/8/75 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 45,8 | 320/8/75 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 48,4 | 340/8/75 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 51 | 360/8/75 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 53,6 | 380/8/75 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 56,2 | 400/8/75 |
| Φ8/100 |  |  |  |  |
| 0,80Χ3,00 | 0,80 | 3,00 | 11,8 | 80/8/100 |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 14,2 | 100/8/100 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 16,6 | 120/8/100 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 18,9 | 140/8/100 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 22,1 | 160/8/100 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 24,4 | 180/8/100 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 27,6 | 200/8/100 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 30 | 220/8/100 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 33,1 | 240/8/100 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 35,5 | 260/8/100 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 32,8 | 280/8/100 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 34,9 | 300/8/100 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 36,9 | 320/8/100 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 39 | 340/8/100 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 41 | 360/8/100 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 43,1 | 380/8/100 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 45,2 | 400/8/100 |
| Φ8/125 |  |  |  |  |
| 0,80Χ3,00 | 0,80 | 3,00 | 9,9 | 80/8/125 |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 11,8 | 100/8/125 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 13,7 | 120/8/125 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 15,6 | 140/8/125 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 18,3 | 160/8/125 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 20,2 | 180/8/125 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 22,9 | 200/8/125 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 24,8 | 220/8/125 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 27,4 | 240/8/125 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 29,3 | 260/8/125 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 27,3 | 280/8/125 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 28,9 | 300/8/125 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 30,6 | 320/8/125 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 32,3 | 340/8/125 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 33,9 | 360/8/125 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 35,6 | 380/8/125 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 37,3 | 400/8/125 |
| Φ8/150 |  |  |  |  |
| 0,85Χ3,00 | 0,85 | 3,00 | 9,1 | 85/8/150 |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 10,2 | 100/8/150 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 11,8 | 120/8/150 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 13,4 | 140/8/150 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 15,8 | 160/8/150 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 17,4 | 180/8/150 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 19,7 | 200/8/150 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 21,3 | 220/8/150 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 23,7 | 240/8/150 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 25,2 | 260/8/150 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 22,9 | 280/8/150 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 24,2 | 300/8/150 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 25,6 | 320/8/150 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 26,9 | 340/8/150 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 28,2 | 360/8/150 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 29,6 | 380/8/150 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 30,9 | 400/8/150 |
| Φ8/200 |  |  |  |  |
| 0,85Χ3,00 | 0,85 | 3,00 | 7,4 | 85/8/200 |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 8,3 | 100/8/200 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 9,5 | 120/8/200 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 10,6 | 140/8/200 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 12,6 | 160/8/200 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 13,8 | 180/8/200 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 15,8 | 200/8/200 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 17 | 220/8/200 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 18,9 | 240/8/200 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 20,1 | 260/8/200 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 18,4 | 280/8/200 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 19,5 | 300/8/200 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 20,5 | 320/8/200 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 21,5 | 340/8/200 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 22,6 | 360/8/200 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 23,6 | 380/8/200 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 24,6 | 400/8/200 |
| Φ8/300 |  |  |  |  |
| 0,85Χ3,00 | 0,85 | 3,00 | 5,7 | 85/8/300 |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 6,3 | 100/8/300 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 7,1 | 120/8/300 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 7,9 | 140/8/300 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 9,5 | 160/8/300 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 10,2 | 180/8/300 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 11,8 | 200/8/300 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 12,6 | 220/8/300 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 14,2 | 240/8/300 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 15 | 260/8/300 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 14 | 280/8/300 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 14,7 | 300/8/300 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 15,4 | 320/8/300 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 16,2 | 340/8/300 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 16,9 | 360/8/300 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 17,6 | 380/8/300 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 18,3 | 400/8/300 |
| Φ10/75 |  |  |  |  |
| 0,85Χ2,60 | 0,80 | 2,60 | 19,3 | 85/10/75 |
| 1,00Χ2,60 | 1,00 | 2,60 | 22,4 | 100/10/75 |
| 1,20Χ2,60 | 1,20 | 2,60 | 26,5 | 120/10/75 |
| 1,40X2,60 | 1,40 | 2,60 | 30,5 | 140/10/75 |
| 1,60X2,60 | 1,60 | 2,60 | 35,3 | 160/10/75 |
| 1,80X2,60 | 1,80 | 2,60 | 39,4 | 180/10/75 |
| 2,00X2,60 | 2,00 | 2,60 | 44,1 | 200/10/75 |
| 2,20X2,60 | 2,20 | 2,60 | 48,2 | 220/10/75 |
| 2,40X2,60 | 2,40 | 2,60 | 52,9 | 240/10/75 |
| 2,60X2,60 | 2,60 | 2,60 | 57 | 260/10/75 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 61,1 | 280/10/75 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 65,2 | 300/10/75 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 69,2 | 320/10/75 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 73,3 | 340/10/75 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 77,4 | 360/10/75 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 81,4 | 380/10/75 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 85,5 | 400/10/75 |
| Φ10/100 |  |  |  |  |
| 0,80Χ3,00 | 0,80 | 3,00 | 18,1 | 80/10/100 |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 21,4 | 100/10/100 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 24,5 | 120/10/100 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 28,2 | 140/10/100 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 32,7 | 160/10/100 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 36,4 | 180/10/100 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 40,9 | 200/10/100 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 44,6 | 220/10/100 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 49,1 | 240/10/100 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 52,8 | 260/10/100 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 49 | 280/10/100 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 52,2 | 300/10/100 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 55,4 | 320/10/100 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 58,6 | 340/10/100 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 61,8 | 360/10/100 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 65 | 380/10/100 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 68,2 | 400/10/100 |
| Φ10/125 |  |  |  |  |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 17,2 | 100/10/125 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 20,1 | 120/10/125 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 23,1 | 140/10/125 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 26,8 | 160/10/125 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 29,8 | 180/10/125 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 33,5 | 200/10/125 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 36,5 | 220/10/125 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 40,2 | 240/10/125 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 43,2 | 260/10/125 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 40,3 | 280/10/125 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 42,9 | 300/10/125 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 45,5 | 320/10/125 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 48,1 | 340/10/125 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 50,7 | 360/10/125 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 53,3 | 380/10/125 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 55,9 | 400/10/125 |
| Φ10/150 |  |  |  |  |
| 0,85Χ3,00 | 0,85 | 3,00 | 12,8 | 85/10/150 |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 14,7 | 100/10/150 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 17,2 | 120/10/150 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 19,6 | 140/10/150 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 22,9 | 160/10/150 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 25,3 | 180/10/150 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 28,6 | 200/10/150 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 31,1 | 220/10/150 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 34,3 | 240/10/150 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 36,8 | 260/10/150 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 33,4 | 280/10/150 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 35,5 | 300/10/150 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 37,6 | 320/10/150 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 39,7 | 340/10/150 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 41,8 | 360/10/150 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 43,9 | 380/10/150 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 46 | 400/10/150 |
| Φ10/200 |  |  |  |  |
| 0,85Χ3,00 | 0,85 | 3,00 | 10,2 | 85/10/200 |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 11,6 | 100/10/200 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 13,5 | 120/10/200 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 15,3 | 140/10/200 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 17,9 | 160/10/200 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 19,8 | 180/10/200 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 22,4 | 200/10/200 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 24,3 | 220/10/200 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 26,9 | 240/10/200 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 28,8 | 260/10/200 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 26,5 | 280/10/200 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 28,1 | 300/10/200 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 29,7 | 320/10/200 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 31,3 | 340/10/200 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 32,9 | 360/10/200 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 34,6 | 380/10/200 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 36,2 | 400/10/200 |
| Φ10/300 |  |  |  |  |
| 0,85Χ3,00 | 0,85 | 3,00 | 7,6 | 85/10/300 |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 8,5 | 100/10/300 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 9,8 | 120/10/300 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 11 | 140/10/300 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 13 | 160/10/300 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 14,2 | 180/10/300 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 16,3 | 200/10/300 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 17,5 | 220/10/300 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 19,5 | 240/10/300 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 20,7 | 260/10/300 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 19,6 | 280/10/300 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 20,7 | 300/10/300 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 21,8 | 320/10/300 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 23 | 340/10/300 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 24,1 | 360/10/300 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 25,2 | 380/10/300 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 26,3 | 400/10/300 |
| Φ12/75 |  |  |  |  |
| 1,00Χ2,60 | 1,00 | 2,60 | 31,3 | 100/12/75 |
| 1,20Χ2,60 | 1,20 | 2,60 | 37,2 | 120/12/75 |
| 1,40X2,60 | 1,40 | 2,60 | 43,1 | 140/12/75 |
| 1,60X2,60 | 1,60 | 2,60 | 49,6 | 160/12/75 |
| 1,80X2,60 | 1,80 | 2,60 | 55,5 | 180/12/75 |
| 2,00X2,60 | 2,00 | 2,60 | 62 | 200/12/75 |
| 2,20X2,60 | 2,20 | 2,60 | 68,5 | 220/12/75 |
| 2,40X2,60 | 2,40 | 2,60 | 74,4 | 240/12/75 |
| 2,60X2,60 | 2,60 | 2,60 | 80,3 | 260/12/75 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 86,1 | 280/12/75 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 92 | 300/12/75 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 97,8 | 320/12/75 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 103,7 | 340/12/75 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 109,6 | 360/12/75 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 115,4 | 380/12/75 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 121,3 | 400/12/75 |
| Φ12/100 |  |  |  |  |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 29 | 100/12/100 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 34,3 | 120/12/100 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 39,6 | 140/12/100 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 45,8 | 160/12/100 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 51,1 | 180/12/100 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 57,2 | 200/12/100 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 62,5 | 220/12/100 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 68,6 | 240/12/100 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 74 | 260/12/100 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 68,7 | 280/12/100 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 73,3 | 300/12/100 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 78 | 320/12/100 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 82,6 | 340/12/100 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 87,2 | 360/12/100 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 91,8 | 380/12/100 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 96,4 | 400/12/100 |
| Φ12/125 |  |  |  |  |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 23,7 | 100/12/125 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 27,9 | 120/12/125 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 32,2 | 140/12/125 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 37,2 | 160/12/125 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 41,5 | 180/12/125 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 46,5 | 200/12/125 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 50,8 | 220/12/125 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 55,8 | 240/12/125 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 60,1 | 260/12/125 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 53,8 | 280/12/125 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 57,4 | 300/12/125 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 60,9 | 320/12/125 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 64,5 | 340/12/125 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 68 | 360/12/125 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 71,6 | 380/12/125 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 75,1 | 400/12/125 |
| Φ12/150 |  |  |  |  |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 20,1 | 100/12/150 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 23,7 | 120/12/150 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 27,2 | 140/12/150 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 31,5 | 160/12/150 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 35,1 | 180/12/150 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 39,4 | 200/12/150 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 43 | 220/10/150 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 47,3 | 240/12/150 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 50,9 | 260/12/150 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 46,3 | 280/12/150 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 49,4 | 300/12/150 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 52,4 | 320/12/150 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 55,4 | 340/12/150 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 58,4 | 360/12/150 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 61,4 | 380/12/150 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 64,5 | 400/12/150 |
| Φ12/200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 85/12/200 |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 15,7 | 100/12/200 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 18,3 | 120/12/200 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 21 | 140/12/200 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 24,4 | 160/12/200 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 27,1 | 180/12/200 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 30,6 | 200/12/200 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 33,2 | 220/12/200 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 36,7 | 240/12/200 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 39,3 | 260/12/200 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 36,4 | 280/12/200 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 38,7 | 300/12/200 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 41 | 320/12/200 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 43,3 | 340/12/200 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 45,6 | 360/12/200 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 47,9 | 380/12/200 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 50,2 | 400/12/200 |
| Φ12/300 |  |  |  |  |
| 1,00Χ3,00 | 1,00 | 3,00 | 11,2 | 100/12/300 |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 13 | 120/12/300 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 14,8 | 140/12/300 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 17,3 | 160/12/300 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 19,1 | 180/12/300 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 21,7 | 200/12/300 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 23,5 | 220/12/300 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 26 | 240/12/300 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 27,8 | 260/12/300 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 26,4 | 280/12/300 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 28 | 300/12/300 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 29,6 | 320/12/300 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 31,2 | 340/12/300 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 32,8 | 360/12/300 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 34,4 | 380/12/300 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 36 | 400/12/300 |
| Φ14/100 |  |  |  |  |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 45,9 | 120/14/100 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 53,2 | 140/14/100 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 61,2 | 160/14/100 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 68,5 | 180/14/100 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 76,5 | 200/14/100 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 83,8 | 220/14/100 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 91,8 | 240/14/100 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 99,1 | 260/14/100 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 92,2 | 280/14/100 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 98,5 | 300/14/100 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 104,7 | 320/14/100 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 111 | 340/14/100 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 117,3 | 360/14/100 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 123,6 | 380/14/100 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 129,9 | 400/14/100 |
| Φ14/125 |  |  |  |  |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 37,2 | 120/14/125 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 43 | 140/14/125 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 49,6 | 160/14/125 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 55,4 | 180/14/125 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 62 | 200/14/125 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 67,8 | 220/14/125 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 74,4 | 240/14/125 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 80,2 | 260/14/125 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 75,2 | 280/14/125 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 80,3 | 300/14/125 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 85,4 | 320/14/125 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 90,5 | 340/14/125 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 95,5 | 360/14/125 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 100,6 | 380/14/125 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 105,7 | 400/14/125 |
| Φ14/150 |  |  |  |  |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 31,4 | 120/14/150 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 36,2 | 140/14/150 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 41,9 | 160/14/150 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 46,7 | 180/14/150 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 52,3 | 200/14/150 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 57,2 | 220/14/150 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 62,8 | 240/14/150 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 67,6 | 260/14/150 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 61,7 | 280/14/150 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 65,8 | 300/14/150 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 69,9 | 320/14/150 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 74 | 340/14/150 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 78,1 | 360/14/150 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 82,2 | 380/14/150 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 86,4 | 400/14/150 |
| Φ14/200 |  |  |  |  |
| 1,20Χ3,00 | 1,20 | 3,00 | 24,1 | 120/14/200 |
| 1,40X3,00 | 1,40 | 3,00 | 27,8 | 140/14/200 |
| 1,60X3,00 | 1,60 | 3,00 | 32,2 | 160/14/200 |
| 1,80X3,00 | 1,80 | 3,00 | 35,8 | 180/14/200 |
| 2,00X3,00 | 2,00 | 3,00 | 40,2 | 200/14/200 |
| 2,20X3,00 | 2,20 | 3,00 | 43,8 | 220/14/200 |
| 2,40X3,00 | 2,40 | 3,00 | 48,3 | 240/14/200 |
| 2,60X3,00 | 2,60 | 3,00 | 51,9 | 260/14/200 |
| 2,80X2,60 | 2,80 | 2,60 | 48,1 | 280/14/200 |
| 3,00X2,60 | 3,00 | 2,60 | 51,3 | 300/14/200 |
| 3,20X2,60 | 3,20 | 2,60 | 54,4 | 320/14/200 |
| 3,40X2,60 | 3,40 | 2,60 | 57,6 | 340/14/200 |
| 3,60X2,60 | 3,60 | 2,60 | 60,7 | 360/14/200 |
| 3,80X2,60 | 3,80 | 2,60 | 63,8 | 380/14/200 |
| 4,00X2,60 | 4,00 | 2,60 | 67 | 400/14/200 |

─────────────────────────────────────

Έγγραφο: Λογική Προγράμματος GUNITE v10.0

05/03/2026